河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处2020年省级财政资金湿地保护项目

## 采 购 清 单

| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 新建15米监控15米监控四角铁塔一套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 15米监控塔 |  | 采用热镀锌四角角钢铁塔，含避雷针、操作台、维护爬梯和铁塔基础及避雷接地等。 |  | 座 |  | 1 | 监控塔塔基及施工所占用土地所需费用由施工单位负责 |
|  | 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 2 |  | ★野外高清监控一体机 |  | ★内置镜头支持53倍光学变倍，镜头最大焦距不小于330mm，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-90°~45°。 ★支持光学防抖，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，视场角无明显变化，视频图像在振动过程中保持清晰稳定 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL； ★支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux ★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；滤光片透光率不小于95% 信噪比≥57dB，网络延时不大于102ms； ★支持光学透雾功能，在IE浏览器下可自动、开启、关闭光学透雾功能，透雾等级0-100可调 照度适应范围不小于124dB；支持区域遮盖功能，支持最多30块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 支持水平手控速度不小于400°/S；支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，支持CVBS模拟视频输出 支持800个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 ★支持行人、车辆，非机动车检测。 云台应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB；支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS8000V防浪涌。 备注：标★项为重要参数项，所投产品需完全满足或高于参数要求，需在第三方权威检测机构出具的检测报告中体现。提供公安部型式检测报告及设备参数表（需提供复印件，加盖生产厂商或驻河南办事机构的公章） |  | 台 | 1 |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 3 |  | 红外阵列筒型网络摄像机 |  | 具有200万像素 CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。 ★内置红外与白光补光灯。 ★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于110米。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 信噪比不小于59dB。 需具不小于105dB宽动态 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 备注：标★项为重要参数项，所投产品需完全满足或高于参数要求，需在第三方权威检测机构出具的检测报告中体现。提供公安部型式检测报告及设备参数表（需提供复印件，加盖生产厂商或驻河南办事机构的公章） |  | 台 |  | 1 |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 4 |  | 以太网交换机 |  | 端口5个10/100M自动适应RJ45端口（AutoMDI/MDI[X]）过滤和转发速率10Mbps:14880pps/100Mbps:148800pps |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 |  | 智能远程PDU |  | 通过以太网通讯方式,远程控制监控点电源的开关。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 6 |  | 室外全天候设备箱 |  | 不锈钢结构，有源设备防护,温控，防破坏，室外型。含电表箱、电表、空开等设备。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 |  | 系统防雷接地设备 |  | 电阻率Impedancel Variation50KA冲击无变化,腐蚀速率Corrosion ≤0.03g/cm Ph值 7.5。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 8 |  | 5.8G点对点微波 |  | 传输距离≥10km，发射功率23dBm，频率范围5.725～5.850GHz， 信道带宽20 MHz/40 MHz，射频类型：OFDM, TDD，中心频率分辨率：10MHz，调制方式：BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM，灵敏度：BPSK (6Mbps)时为-89 dBm 、QPSK( 18Mbps)时为-84dBm、16-QAM (36Mbps)时为-71dBm、64-QAM (54Mbps)时为-71dBm。含天线、以太网供电、避雷器等。 |  | 对 |  | 1 |  |
| 9 |  | 风光互补供电系统 |  | 含600W太阳能板子、600W风力发电机、4块150Ahn蓄电池，以及逆变器、控制器、电池柜和安装支架等。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 10 |  | 辅材 |  | 包括各类插接件、接线包、法兰盘等相关费用 |  | 宗 |  | 1 |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 二 |  | 升级改造15米监控四角铁塔一套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 15米监控铁塔拆除运输安装 |  | 包含：1、从一体化示范区大王镇冯佐村东把15米监控四角铁塔拆除； 2、把15米监控四角铁塔运输至指定新选地址安装好，新选地址的地皮征用费用； 3、 15米监控四角铁塔地基：3.4米见方*2米深地基开挖， 24mm*2.4米丝镀锌丝杆16根， 240mm*240mm开26mm控定位板4块，钢筋笼、钢筋笼捆扎混凝土浇筑；防雷接地的预埋费用，铁塔上的监控设备安装费用。 |  | 座 |  | 1 |  |
| 2 |  | 系统防雷接地设备 |  | 电阻率Impedancel Variation50KA冲击无变化,腐蚀速率Corrosion ≤0.03g/cm Ph值 7.5。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 |  | 风光互补供电系统 |  | 含600W太阳能板子、600W风力发电机、4块150Ahn蓄电池，以及逆变器、控制器、电池柜和安装支架等。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 4 |  | 红外阵列筒型网络摄像机 |  | 具有200万像素 CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。 ★内置红外与白光补光灯。 ★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于110米。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 信噪比不小于59dB。 需具不小于105dB宽动态 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 备注：标★项为重要参数项，所投产品需完全满足或高于参数要求，需在第三方权威检测机构出具的检测报告中体现。提供公安部型式检测报告及设备参数表（需提供复印件，加盖生产厂商或驻河南办事机构的公章） |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 |  | 5.8G点对点微波拆移 |  | 包含从从一体化示范区大王镇冯佐村东移动公司45米铁塔上拆除微波，运输至新选位置附近的新选运营商的45米铁塔上塔安装。 |  | 套 |  | 1 |  |